Bluetooth and Arduino

- #define ledPin 13

- int state = 0;

- void setup() {

- pinMode(ledPin, OUTPUT);

- digitalWrite(ledPin, LOW);

- Serial.begin(38400);

- }

- void loop() {

- if(Serial.available() > 0){

- state = Serial.read();

- }

- if (state == '0') {

- digitalWrite(ledPin, LOW);

- Serial.println("LED: OFF");

- state = 0;

- }

- else if (state == '1') {

- digitalWrite(ledPin, HIGH);

- Serial.println("LED: ON");;

- state = 0;

- }

- }

#include <SoftwareSerial.h>

#define rxPin 9

#define txPin 10

int ledPin = 13;

SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(rxPin, txPin);

void setup()

{

// define pin modes for tx, rx, led pins:

pinMode(rxPin, INPUT);

pinMode(txPin, OUTPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

mySerial.begin(9600);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

if (mySerial.available()>0)

{

char someChar = mySerial.read();

if ( someChar=='1')

{

digitalWrite(ledPin, HIGH);

}

if ( someChar=='2')

{

digitalWrite(ledPin, LOW);

}

mySerial.print(someChar);

Serial.print(someChar);

}

}

Motion Detection Sensors

- int ledPin = 13; // choose the pin for the LED

- int inputPin = 2; // choose the input pin (for PIR sensor)

- int pirState = LOW; // we start, assuming no motion detected

- int val = 0; // variable for reading the pin status

- void setup() {

- pinMode(ledPin, OUTPUT); // declare LED as output

- pinMode(inputPin, INPUT); // declare sensor as input

- Serial.begin(9600);

- }

- void loop(){

- val = digitalRead(inputPin); // read input value

- if (val == HIGH) { // check if the input is HIGH

- digitalWrite(ledPin, HIGH); // turn LED ON

- if (pirState == LOW) {

- Serial.println("Motion detected!");

- pirState = HIGH;

- }

- } else {

- digitalWrite(ledPin, LOW); // turn LED OFF

- if (pirState == HIGH){

- Serial.println("Motion ended!");

- pirState = LOW;

- }

- }

- }