Joystick

### Using the joystick pins

VCC

GND

VRx -> Variable resistance x

VRY -> Variable resistance Y

SW -> Switch / Button

### Connection

MODULE -> ARDUINO

VCC -> 5V

GND -> GND

VRx -> A0

VRy -> A1

SW -> Pin 2

int VRx = A0;

int VRy = A1;

int SW = 2;

int xPosition = 0;

int yPosition = 0;

int SW_state = 0;

int mapX = 0;

int mapY = 0;

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(VRx, INPUT);

pinMode(VRy, INPUT);

pinMode(SW, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

xPosition = analogRead(VRx);

yPosition = analogRead(VRy);

SW_state = digitalRead(SW);

mapX = map(xPosition, 0, 1023, -512, 512);

mapY = map(yPosition, 0, 1023, -512, 512);

Serial.print("X: ");

Serial.print(mapX);

Serial.print(" | Y: ");

Serial.print(mapY);

Serial.print(" | Button: ");

Serial.println(SW_state);

delay(100);

}